福州市水务工程有限责任公司液压开孔钻采购项目

询价通知

为了方便下一步福州市水务工程有限责任公司液压开孔钻采购项目的采购工作，福州市水务工程有限责任公司现向国内企业进行采购前的市场询价。

一、企业需提供的材料

1、企业法人营业执照、税务登记证或三证合一的证书（正副本复印件加盖公章）。

2、报价人姓名，电话（格式自拟）。

3、液压开孔钻采购项目的市场价（按询价货物一览表产品型号、规格进行报价）

二、询价货物一览表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 （套） | 单价 （套/元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压开孔钻 | XJ-ZY-DN-100-200 | 1 |  | 报价人 填写报 价货物 品牌 |
| 2 | 液压开孔钻 | XJ-ZY-DN300 | 1 |  |  |
| 合计金额（人民币）： |  |  |  |  |  |
| 注明：上述所有货物，报价人的报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：货物制造、货物装、卸、运输、税金、劳务、运输、管理、保险、售后服务以及对供货产品抽样送检检测等全部费用，以及所有根据合同或其他原因应由报价人支付的税金和其他应缴的全部费用。 |  |  |  |  |  |
| 技术标准及要求 一、项目概述 1.1 项目简介 本项目采购的货物主要用于给水管道安装工程管道打孔使用。 1.2液压开孔钻XJ-ZY-DN100-200、DN300主要用于管道在不停止管道内部输送介质的状态下与国标法兰闸阀和管卡配套开孔，增加管道分支。适用于管道内介质：水、燃气、空气、煤气、氮气、焦炉煤气、石油。钻孔过程无泄漏，作业无触电等安全隐患。 1.3整套设备为液压开孔钻钻体、钻杆及带压开孔刀及钻头。液压开孔钻型号为XJ-ZY-100-200及XJ-ZY-300型。（具体规格型号等依询价货物一览表为准）。 1.4报价人提供的货物制造标准、安装标准及技术规范等必须符合相应的国家标准、行业标准及规范要求。 - 技术规格及要求 1.主要参数 液压开孔钻：通过钻本身自身的连接法兰与闸阀固定，形成密闭的空间。经过液压马达驱动使开孔钻杆转动，并通过扳把旋转作用于顶尖进刀，缓慢的旋转丝杠作进刀运动而达到钻削管壁进行开孔作业。带压开孔器主机含顶板、扳把、丝杆在内的进刀总成、与快速接头相连的液压马达、钻杆、连接法兰、支架、压母、变速箱体、滑键等。 1.1开孔管材为钢管、不锈钢管、球墨、铸铁管、水泥及PE管等。 1.2设备开孔成套配比为：XJ-ZY-DN100-200、DN300 1.3液压马达功作压力≥ 14-17 MPa 1.4泵站工作压力≥10-12.5Mpa 1.5配套专用工具 1.6外形尺寸700X550X450 重量为40KG 液压开孔钻成套设备对接口均为高压胶管，专用液压快速接头，规格为G1/2。 2．执行标准 2.1、《液压工具安全操作使用规程》 液压工具使用的安全以及带压开孔安全注意要点 2.2、《液压缸执行标准》GB/T15622-1995 3、液压开孔钻配置： 序号; 型号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; XJ-ZY-DN-100-200; 液压开孔钻; 套; 1; 包括液压开孔钻、液压进刀总成、液压连接转换底座、DN75~DN200开孔刀、DN75~DN200中心定位钻头、钻杆键销、液压钻拉杆、液压钻变速箱、摆线液压马达、密封组合垫、开孔刀标配键。. 2; XJ-ZY-DN300; 液压开孔钻; 台; 1; 包括液压开孔钻、液压进刀总成、液压连接转换底座、DN300~ DN400开孔刀、DN300中心定位钻头、DN400中心定位钻头、钻杆键销、液压钻拉杆、液压钻变速箱、摆线液压马达、密封组合垫、开孔刀小键。. 4．技术参数 4.1、保证采购方要求的标准型号以及压力等级范围内能够在带压开孔作业完成后，带压开孔刀及钻头能顺利退出，阀门能顺利关闭，如未达到甲方的技术要求卖方应负全责。 4.2、带压开孔管道介质范围：水、蒸汽冷凝液、低压煤气等。 |

三、递交的方式及时间、地点：

材料密封递交，送达截止时间：所有材料应于2020年11月05 日17:00（北京时间）之前送达（如材料以快件形式递交，应按规定截止时间前寄达我司），公司具体地址：福州市鼓楼区杨桥西路12号接收人：高先生联系电话：0591-83778612

福州市水务工程有限责任公司

2020年10月29日