福州市水务工程有限责任公司水表箱分水器采购项目

询价通知

为了方便下一步福州市水务工程有限责任公司SMC水表箱分水器采购项目的采购工作，福州市水务工程有限责任公司现向国内企业进行采购前的市场询价。

一、企业需提供的材料

1、企业法人营业执照、税务登记证或三证合一的证书（正副本复印件，原件备查）。

2、联系人姓名，电话（格式自拟）。

3、水表箱分水器采购项目的市场价（按询价货物一览表产品型号、规格进行报价）

二、询价货物一览表

| 序号 | 商品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（人民币） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水表箱分水器二户 | DN40*20*200mm | 个 | 1 |  | 报价人填写报价货物品牌 |
| 2 | 水表箱分水器三户 | DN40*20*200mm | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 水表箱分水器四户 | DN40*20*200mm | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 水表箱分水器五户 | DN40*20*200mm | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 水表箱分水器6户 | DN40*20*200mm | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 水表箱分水器二户立式 | DN40*20*150mm | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 水表箱分水器三户立式 | DN40*20*150mm | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 水表箱分水器四户立式 | DN40*20*150mm | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 水表箱分水器五户立式 | DN40*20*150mm | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 水表箱分水器六户立式 | DN40*20*150mm | 个 | 1 |  |  |
| 合计报价总额（人民币）： |  |  |  |  |  |  |
| 注明：报价应包括：上述所有货物及服务工作所报设备的制造、包装、装卸、保险、验收、人员培训、设施材料费、人工费、一切税金、运输费、风险费、保修费等相关费用。 |  |  |  |  |  |  |

水表箱分水器技术要求

水表箱分水器的设计、制造、材质、结构型式、技术要求、试验方法、检验规则、标志、产品说明书、包装、出厂、安装、验收等必须符合、等同或高于，介并不限于下列有关标准的规定。

- 公称直径及外径应符合表1的要求规定。

| - 公称通径DN | - PE管外径D(mm) |  | - PE管壁厚S(mm) |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 外径D | - 允许偏差 | - 壁厚 | - 允许偏差 |  |
| - DN32 | - 40 | - ±0.10 | - 3.7 | - 0~+10%S | - 适用于热熔、牙接 |
| - DN40 | - 50 | - ±0.10 | - 4.6 | - 0~+10%S |  |
| - DN50 | - 63 | - ±0.10 | - 5.8 | - 0~+10%S |  |

- 壁厚需满足表1中的要求规定。PE分水器DN40立管壁厚不得低于4.6mm，分水支管壁厚不得低于2.3mm。

- 螺纹尺寸和精度应符合GB/T8464-1998规定。

- 支管开孔要求:一次热熔成型。

- 应按照GB/T29730-2013《冷热水用分集水器》进行密封性试验、水压试验、耐压试验并合格。

- 管体、管帽应采用PE材质，PE按国家标准（GB/T13663-200)执行。

- 分水器的不锈钢管件采用304不锈钢材质，不添加填充金属的自动电弧焊接方法制造，焊缝表面无裂缝、气孔、咬边、夹渣等缺陷。

- 内外表面应平整光滑，无裂纹、砂眼、划伤、毛刺、凹陷等缺陷；外表经打磨抛光后无明显焊接痕迹，无明显的凹凸感。

- 接头管件相互垂直，无偏心现象，各接头端面保持在同一平面。

- 产品需提供有效期内的卫生检测报告或卫生许可证。

- 附录A

- （规范性附录）

- 饮用水输配水设备或饮用水接触的防护材料浸泡水的卫生要求

| - 项目 | - 卫生要求 |
| --- | --- |
| - 色 | - 不增加色度 |
| - 浑浊度 | - 增加量≤0.5度 |
| - 臭和味 | - 无异臭、异味 |
| - 肉眼可见物 | - 不产生任何肉眼可见的碎片杂物等 |
| - Ph | - 改变pH |
| - 铁 | - ≤0.03mg/L |
| - 锰 | - ≤0.01mg/L |
| - 铜 | - ≤0.1mg/L |
| - 锌 | - ≤0.1mg/L |
| - 挥发酚类（以苯酚计） | - ≤0.002mg/L |
| - 砷 | - ≤0.005mg/L |
| - 汞 | - ≤0.001mg/L |
| - 铬（六价） | - ≤0.005mg/L |
| - 镉 | - ≤0.001mg/L |
| - 铅 | - ≤0.005mg/L |
| - 银 | - ≤0.005mg/L |
| - 氟化物 | - ≤0.1mg/L |
| - 硝酸盐 | - ≤2mg/L |
| - 氯仿 | - ≤6μg/L |
| - 四氯化碳 | - ≤0.3μg/L |
| - 蒸发残渣 | - 增加量≤10mg/L |
| - 高锰酸钾消耗量{以氧气（O2）计} | - 增加量≤2mg/L |

三、递交的方式及时间、地点：

材料密封递交，送达截止时间：所有材料应于2021年2月2日17:00（北京时间）之前送达（如材料以快件形式递交，应按规定截止时间前寄达我司），公司具体地址：福州市鼓楼区杨桥西路12号。接收人：林先生，联系电话：0591-83778612。

福州市水务工程有限责任公司

材料部

2021年1月26日