福州市水务工程有限责任公司铜格林采购项目询价通知

为了方便下一步福州市水务工程有限责任公司2021年铜格林采购项目的采购工作，福州市水务工程有限责任公司现向国内企业进行采购前的市场询价。

一、企业需提供的材料

1、企业法人营业执照、税务登记证或三证合一的证书（正副本复印件，原件备查）。

2、联系人姓名，电话（格式自拟）。

3、铜格林采购项目的市场价（按询价货物一览表产品型号、规格进行报价）

二、询价货物一览表

| 序号 | 商品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（人民币） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜格林 | DN15 | 付 | 1 |  | 报价人填写报价货物品牌 |
| 2 |  | DN20 | 付 | 1 |  |  |
| 3 |  | DN25 | 付 | 1 |  |  |
| 4 |  | DN32 | 付 | 1 |  |  |
| 5 |  | DN40 | 付 | 1 |  |  |
| 合计报价总额（人民币）： |  |  |  |  |  |  |
| 注明：报价应包括：上述所有货物及服务工作所报设备的制造、包装、装卸、保险、验收、人员培训、设施材料费、人工费、一切税金、运输费、风险费、保修费等相关费用。 |  |  |  |  |  |  |

铜格林技术要求

铜格林的设计、制造、材质、结构型式、技术要求、试验方法、检验规则、标志、产品说明书、包装、出厂、安装、验收等必须符合、等同或高于，介并不限于下列有关标准的规定。

1、工作条件

该产品用于补偿连接管道连接螺母用，适用于工作温度-20℃≤t≤110℃，工作环境：户外或室内；潮湿、炎热或弱酸性的环境。

2、执行标准

结构形式：CJ266-2008

压力试验：GB/T13927-2008

连接螺纹：GB/T7306.1-2000、GB/T7307-2001

标志：GB/T12220-2015

检验与试验：JB/T 9092-1999、GB/T 26480-2011

铜合金锻件标准：GB/T29528-2013

黄铜材料标准：GB/T5231-2001

密封件标准：GB/T 28604-2012材质

该产品材质应为黄铜锻造HPb59-1或更高。密封垫采用三元乙丙橡胶。

3、尺寸

| 规格 | L（长度） |
| --- | --- |
| DN15 | 45mm（偏差±1mm） |
| DN20 | 50mm（偏差±1mm） |
| DN25 | 58mm（偏差±1mm） |
| DN32 | 60mm（偏差±1mm） |
| DN40 | 62mm（偏差±1mm） |

4、参数

DN15，重量≥84g,通径≥14.5mm

DN20，重量≥135g,通径≥19 mm

DN25，重量≥235g,通径≥24 mm

DN32，重量≥360g,通径≥31 mm

DN40，重量≥500g,通径≥39 mm

三、递交的方式及时间、地点：

材料密封递交，送达截止时间：所有材料应于2021年2月5日17:00（北京时间）之前送达（如材料以快件形式递交，应按规定截止时间前寄达我司），公司具体地址：福州市鼓楼区杨桥西路12号。接收人：林先生，联系电话：0591-83778612。

福州市水务工程有限责任公司

材料部

2021年1月29日