四座跑车艇采购项目的预算价询价

福州水务集团有限公司现对四座跑车艇采购项目的预算价进行询价，欢迎合格的供应商前来报价。

项目名称：四座跑车艇采购项目

采购单位：福州水务集团有限公司

采购单位地址：福州市

采购单位联系方式：黄工0591-83723830

一、采购项目内容

（一）询价单位：福州水务集团有限公司

（二）项目名称：四座跑车艇采购项目

（三）主要技术规格及要求

询价标的（四座跑车艇）：

四座跑车艇外形参数

主要参数：

总长：5.50m±0.03m

型宽：2.35m±0.03m

型深：1.335m±0.03m

设计吃水：0.35m±0.03m

肋距：0.5m±0.03m

水线长：5.22m±0.03m

排水量：1.80t

类别：V类游艇

主机：1×96KW

四座跑车艇船用柴油机参数

- 船用柴油机主要技术参数表

| 序号 | 名 称 | 技 术 规 格 |
| --- | --- | --- |
|  | 型式 | 立式、直列、水冷、四冲程 |
|  | 吸气方式 | 废气涡轮增压中冷 |
|  | 喷油方式 | 电控喷油 高压共轨 |
|  | 气缸数 | 4 |
|  | 气缸直径 mm | 95.4 |
|  | 活塞行程 mm | 104.9 |
|  | 活塞总排量 L | 2.999 |
|  | 气缸形式 | 湿式气缸套 |
|  | 点火次序 | 1—3—4—2 |
|  | 曲轴旋转方向 | 逆时针（面向功率输出端） |
|  | 润滑方式 | 压力润滑与飞溅润滑混合式 |
|  | 供油系统型式 | 高压共轨 |
|  | 起动方式 电压 | 电起动 12V |
|  | 燃油牌号 | 0#轻柴油 |
|  | 机油牌号 | CF-15W/40柴油机油 |
|  | 额定功率 kW | 96 |
|  | 额定转速 r/min | 3400 |
|  | 最高转速 r/min | 3500 |
| 20 | 最低可调空载转速（最低空载转速或怠速） r/min | 650～750 |  |
| 21 | 排放标准 | 国Ⅳ |  |
| 22 | 净质量 kg | 约300 ±10 配置变化 |  |
| 23 | 安装尺寸 左右机脚中心距 mm | 480 |  |
| 24 | 前后机脚中心距 mm | 455 |  |
| 25 | 外形尺寸（长×宽×高） mm | 799×669×789 |  |
| 26 | 证书型式 | CCS |  |
| 注： 外形尺寸可因配置不同而有所变化。 |  |  |  |
| 基本配置 |  |  |  |
| 1 | 监测仪表总成 | 1套 |  |
| 2 | 控制线缆线束 | 1套 |  |
| 3 | 电脑控制板ECU | 1个 |  |
| 4 | 海水泵 | 1个 |  |
| 5 | 电子油门执行器 | 1套 |  |
| 6 | 排气冷却管套 | 1套 |  |
| 7 | 柴油粗滤器(带手动泵） | 1套 |  |
| 8 | 机脚减震器 | 1套（4个） |  |
| 推进系统搭载推荐型式 |  |  |  |
| 1 | 喷泵驱动 | 卧式喷泵 |  |
| 注：直轴、舵系由船厂或船东负责（根据船型设计定制） |  |  |  |

四座跑车艇船用推进器参数

| 推进器主要技术参数 |  |
| --- | --- |
| 项目 | 参数 |
| 尺寸 | 1209*370*390 |
| 功率 | 80-245hp |
| 重量 | 70kg 左右 |
| 排水量 | 2.5T |
| 控制方式 | 液压、机械操控 |
| 安装方式 | 整体式安装 |
| 材质 | 铝合金/不锈钢 |

- 注：以上参数尺寸、重量、规格等未明确“≥或＞”、“≤或＜”区间值范围内的参数，均允许偏离原数值的±1%。

（四）报价文件递交截止时间

文件递交截止时间：2023年  月  日10:00，以送达时间为准。

递交地址：福州市鼓楼区白马北路174号。

（五）询价目的

此次询价结果仅作为四座跑车艇采购项目制定预算价的参考（由各报价人递交报价，最后由招标人确认项目预算价）。

注：各报价人的预算不超过130万元，否则招标人不予采纳其报价。

（六）递交文件要求

（1）提供完整准确的报价信息清单。

（2）格式要求：必须密封外包装加盖公章，一式三份，单独装订成册，电子文档一份。

## 询价标的报价信息清单

报价人名称：                                                                                     货币单位：人民币

| 设备名称 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 货物单价 | 货物设计费 | 货物安装（运输）费 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四座跑车艇 | 艘 | 3 |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |

注：报价应包含货物设计、制造、货物装卸、专利、运输、税金、劳务、管理、保险、安装、设备调试、售后服务以及对船只抽样送检检测等全部费用，以及所有根据合同或其他原因需支付的税金和其他应缴的全部费用。

报价人单位（全称并加盖公章）：

## 分项报价表

报价人名称(全称并加盖报价人公章)：            项目编号∶          货币单位：人民币

| 设备名称 |  |  |  |  |  | 货物单价 | 货物安装费 | 货物含安装单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |  |  |  |  |
| 1船艇结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2船舶舾装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3内装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4柴油机/推进器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5其他专项费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：以上数量为单艘材料的数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单艘投标合计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：  1、报价人根据上述表格内容自行填报，如需补充报价项目可自行添加，若不适用也可自行设计投标分项报价表。

报价人（全称并加盖公章）：

附：报价人的营业执照