福建省平潭及闽江口水资源配置工程土建3标城门支线4#沉井临时用电800KVA复装施工工程
询
价
函
询价单位：福州水务水资源开发有限公司

询价编号：XJ-2024-03
联系电话：0591-87867621
联系地址：福建省福州市晋安区龙安路369号中辉大厦12层
日期：2024年3月
询价邀请函

本询价项目名称为福建省平潭及闽江口水资源配置工程土建3标城门支线4#沉井临时用电800KVA复装施工工程项目。项目业主为福州水务水资源开发有限公司。本项目已具备询价条件，现决定对该项目进行国内公开询价，欢迎国内合格询价人对本询价项目进行报价。

一、工作范围和内容：
工作范围：本工程为福建省平潭及闽江口水资源配置工程土建3标城门支线4#沉井临时用电800KVA复装施工工程，工作内容包括：

1、新装∅190*M*15m水泥杆11基，新装LX-5拉线共7组，新装验电接地环装置2组；

2、新装SSOD-12I/630A高压隔离开关1组（10KV禄家线10-0601-80支14#）；

3、新装ZW20-12kV/630A-20kA柱上断路器1台(过电流闭锁型带接地保护断路器，带FTU装置），新装SSOD-12I/630A高压隔离开关1组，新装HY5WS-17/50氧化锌避雷器2组（新立01#杆)。

3、新装SSOD-12I/630A高压隔离开关1组，新装HY5WS-17/50氧化锌避雷器1组，新装接地故障指示器1组（电缆型）(新立08#杆)

4、敷设高压电缆ZC-YJV22-8.7/15kv-3*70mm2电缆共25米；

5、架设绝缘导线JKLYJ-10kV-95共530*3=1590米。

6、安装3*70高压户内电缆头1套,3*70高压户外电缆头1套，DT-70铜镀锡端子6只。

7、利旧、改造安装并调试YBM-12/0.4-800kVA箱式变电站1座。

8、新建箱变基础1座(含设备基础、接地、围栏）。

9、新装水泥杆接地装置2套。

10、防火封堵、电缆测试、接地测试等。

11、敷设YJLV-4*240+1*120低压电缆约2234米，制作1kv热缩终端头4套；

12、新建2*MPP∅150电力管沟共1077米，埋设mpp∅150电力保护管共2154米；

13、新建工井21座

工程质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收。

缺陷责任期：工程竣工验收合格送电后两年。

二、资质要求：

要求报价单位具有电力工程施工总承包叁级及以上资质。
三、付款方式：
竣工验收合格并通电(乙方提供相关证明材料)后，甲方支付至合同总价的70%，结算经第三方审核机构审核后，支付至审后金额的97%，剩余3%作为质量保证金在缺陷责任期满且无索赔无扣款的情况下付清（不计利息）。乙方申请付款时应提供相应金额的增值税专用发票，甲方收到乙方付款申请及有效发票后支付对应价款，如因未收到发票等情况，甲方可延迟付款而不承担违约责任。

四、工程保修期

本工程的质量保证金为工程竣工结算价款的3% ，质量保证金不计银行利息。 

本工程保修期为竣工验收合格送电后贰年 ，在保修期内如发生施工质量问题承包方应负责无偿修复。

五、报价文件递交截止时间及联系方式：
本项目仅接受现场递交报价文件：报价人的法人或其授权委托人持身份证原件（复印件加盖公章）、授权委托书原件，请于2024年4月01日17:30分（北京时间）以前，将密封完好的报价文件（加盖公章）送至指定地点(项目业主办公场所,福州市晋安区龙安路369号中辉大厦11楼)，逾期不予受理。逾期送达的或不符合规定的报价文件，询价人不予接收。
联系人：黄工；
联系电话：0591-87867621
传真：0591—87888761
六、报价说明：

1、本项目最高限价为989500元。报价人最终报价总价超出最高限价的，视为为无效报价。报价人只需要对本项目进行总价报价（含报价折扣系数）。报价文件应含报价折扣系数（0<报价折扣系数≦0.98）及报价总价，其中报价总价为最高限价根据报价折扣系数下浮后确定，即最终报价总价=最高限价*报价折扣系数。

接受询价单位必须承诺能够配备足够的、经验丰富的相关专业技术人员，确保工作服务内容按期完成，并结合单位自身实力、本项目工作内容、风险特性等相关内容进行最优报价。报价人报价文件非合同最终价格，本项目结算时将根据询价时发布的最高限价的编制依据（含预算定额、取费、信息价等），结合报价文件中的报价折扣系数计算确定其结算金额。最终结算价以第三方审核机构审核金额为准。
3、报价文件按以下资料提交：
（1）福建省平潭及闽江口水资源配置工程土建3标城门支线4#沉井临时用电800KVA复装施工工程报价承诺函及报价表（附件一）

（2）其他相关资料（营业执照、资质证书等复印件加盖公章）

七、现场考察：

本项目不组织统一的现场考察，如有需要，报价人可与采购人联系相关事宜，所涉及的费用和风险由报价人自行承担。 

八、评审办法及地点

1、评审办法：采用"最低价评选法"确定中选单位。在资格条件符合要求的情况下，报价总价最低者中选。若遇报价人报价相同的情况，将以现场随机抽取的方式确定中选供应商。
2、评审地点：福州水务水资源开发有限公司会议室
九、询价结果确认及公告
确定中选单位后五个工作日内，成交结果将以电话形式告知中选单位。
                             福州水务水资源开发有限公司
                                        2024年3月28日
附件一：
福建省平潭及闽江口水资源配置工程土建3标城门支线4#沉井临时用电800KVA复装施工工程项目报价承诺函及报价表
福州水务水资源开发有限公司：
我单位已理解贵单位的项目情况与要求，按要求对福建省平潭及闽江口水资源配置工程土建3标城门支线4#沉井临时用电800KVA复装施工工程项目进行报价，同意总价            元,即报价折扣系数为         作为我司的最终报价，报价包含本单位管理费、利润、税费、技术咨询费、技术人员往返项目现场的交通费等，并承诺我单位所提供的所有资料均真实、合法，近两年内没有不良记录。
联系人：                          联系电话：

传  真：                          邮    箱：
报价承诺单位：（公章）
法 人 代 表：（签名）
附件二：授权委托书
授 权 委 托 书

本人       （姓名）            （身份证号码）系              （报价人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）             （身份证号码）为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 福建省平潭及闽江口水资源配置工程土建3标城门支线4#沉井临时用电800KVA复装施工工程 的报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：       性别：       年龄：       
身份证号码：       
授权期限：    年   月   日至    年   月    日
附：委托代理人身份证复印件
                     报价人：                  （盖报价人单位公章）
                     法定代表人：                       (签字或签章)

                      委托代理人：                             (签字) 

                                              日期：   年   月   日
